广西道路运输车辆动态监控管理总平台

接入指南（试用版）

广西道路运输车辆动态监控管理服务中心

2012年1月

接入指南说明

本指南的服务对象为各市交通行业主管部门、道路运输车辆卫星定位系统车载终端提供商、道路运输企业、企业监控平台等，本指南为以上服务对象提供办理业务之参考。

本指南相关单位解释如下：

各市交通行业管理部门：负责协助平台管理并处理各项接入事宜；

广西道路运输车辆动态监控管理服务中心：受广西壮族自治区道路运输管理局（以下称自治区运管局）委托，负责终端接入检测和广西道路运输车辆动态监控管理总平台技术支持；

道路运输车辆卫星定位系统车载终端提供商：负责为纳入广西道路运输车辆动态监控管理总平台管理的重点车辆提供符合交通部JT/T794-2011标准的道路运输车辆卫星定位系统车载终端；

道路道路运输企业：负责在运输车辆上安装符合交通部JT/T794-2011标准的车载终端，并确保车辆数据接入本平台，配合进行车辆接入检测工作；

企业监控平台：负责建立与广西道路运输车辆动态监控管理总平台的网络对接，接收运输车辆数据，及上传运输车辆数据。

自治区运管局保留对该指南的最终解释权及修订更新权。

目录

一、广西道路运输车辆动态监管总平台介绍	1

1.平台建设依据	1

2.平台性质	1

3.平台接入对象	1

4.平台接入的区域范围	1

二、自治区监管总平台终端接入检测流程	1

1.接入检测的要求	1

2.接入检测流程	2

三、建立对道路运输车辆卫星定位系统车载终端供应商的服务考核机制	2

四、企业监控平台接入流程（数据接收）	3

1.接入方式	3

2.接入流程	3

3.接入注意事项	3

五、车辆接入流程	4

1.APN接入点	4

2.APN接入方式优势	4

3.平台通信SIM卡获取方式	4

4.新增、更新和补装的重点车辆接入自治区监管总平台的流程	4

5.已安装卫星定位系统现有重点车辆接入流程	5

六、企业监控平台上传流程（数据上传）	5

1.上传接入点	5

2.数据传输协议	5

3.数据传输要求	5

七、车辆接入确认	5

1.市及区县交通行业管理部门如何确认车辆接入	5

2.平台用户名和密码申请	5

3. 道路运输企业车辆接入确认	5

七、平台接入业务办理窗口	6

八、车辆业务办理	6

九、联系方式	6

附录	7

附件1　广西道路运输车辆动态监管总平台终端接入检测申请表	7

附件2　企业监控平台网络接入（数据接收、数据上传）拓扑示意图	8

附件3　企业监控平台接入申请表	9

附件4　企业监控平台网络接入配置表	10

附件5　道路运输企业数据传输要求	11

附件6　道路运输车辆卫星定位系统车载终端安装信息清单	12

附件7　道路运输车辆卫星定位系统车载终端安装准确性声明	13

附件8　道路运输企业用户注册申请表	14

附件9　道路运输企业用户注册开通表	15

- 一、广西道路运输车辆动态监控管理总平台介绍

- 1.平台建设依据

广西道路运输车辆动态监管总平台（以下简称“自治区监管总平台”）建设依据为：交通部、公安部、安监总局和工信部《关于加强道路运输车辆动态监管工作的通知》（交运发[2011]80号），广西交通运输厅、公安厅、安监局和工信委《关于印发<加强道路运输车辆动态监管工作实施方案>的通知》（桂交安监发[2011]123号），自治区运管局《关于我区道路运输车辆动态监控管理建设的意见》（桂道运安[2011]187号）。

- 2.平台性质

- 自治区监管总平台是由自治区运管局建设、管理的，专门负责广西全区重点车辆统一监管服务的平台，是在全区推广中华人民共和国交通运输行业标准工作的重要组成部分。

- 3.平台接入对象

广西自治区交通运输行业所有新增、更新的重点车辆、已安装卫星定位系统的重点车辆以及未安装卫星定位系统的重点车辆。重点车辆具体包括广西区籍旅游包车、三类以上班线客车和运输危险化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品的道路专用车辆以及其他营运车辆。

- 4.平台接入的区域范围

自治区监管总平台的接入区域为广西自治区行政辖区范围。

- 二、自治区监管总平台终端接入检测流程

- 1.接入检测的要求

所有要接入自治区监管总平台的道路运输车辆卫星定位系统车载终端必须经过平台的接入检测。

所有申请平台接入检测的终端必须符合中华人民共和国交通运输行业标准《道路运输车辆卫星定位系统车载终端技术要求》（JT/T794-2011），通讯协议格式必须符合中华人民共和国交通运输行业标准《道路运输车辆卫星定位系统终端通讯协议及数据格式》（JT/T 808-2011），且已顺利通过交通通信信息工程质量检测中心、交通部汽车挂车质量监督检验中心、交通部科学研究院交通工程检测中心或国家北京危险品运输监控设备检测检验中心等

其中一个检测部门的相关检测，并具备相应的检测报告。

- 2.接入检测流程

终端厂商道路运输车辆卫星定位系统车载终端平台接入检测流程如下：

图2-1 终端接入检测流程

接入检测流程说明如下：

- 广西道路运输车辆动态监控管理服务中心统筹负责接入检测工作并具体进行技术检测。

- 终端接入检测申请表请见附件1。

- 终端厂商提供的相关资质材料必须包含交通通信信息工程质量检测中心、交通部汽车挂车质量监督检验中心、交通部科学研究院交通工程检测中心或国家北京危险品运输监控设备检测检验中心等其中任一个检测部门出具的该型号产品的检验报告。

- 初次检测未通过者根据检测报告进行改进并申请复检，直至检测通过（检测通过后，由广西道路运输车辆动态监控管理服务中心分配一个终端厂商编号给终端厂商）。

- 三、建立对道路运输车辆卫星定位系统车载终端供应商的服务考核机制

所有为广西道路运输车辆动态监管总平台接入车辆提供道路运输车辆卫星定位系统车载终端的厂商（以下简称终端提供商）须为其客户（道路运输企业或车主、司机）提供良好的售后服务保障。

广西道路运输车辆动态监控管理服务中心负责对终端提供商建立定期产品和服务考核管理制度，定期向终端提供商通报考核结果，并将考核结果向行业通报。

- 四、企业监控平台接入流程（数据接收）

企业监控平台可根据以下方式接入自治区监管总平台。

- 1.接入方式

企业监控平台可选择通过IPSEC VPN或专线（要求是MSTP专线）两种方式接入到自治区监管总平台。若选择IPSEC VPN的方式，则要求企业监控平台必须提供公网固定IP地址作为VPN通道协商地址。平台网络接入拓扑示意图详见附件2。

- 2.接入流程

企业监控平台接入自治区监管总平台的具体流程如下:

- 企业监控平台向广西道路运输车辆动态监控管理服务中心提交《平台接入申请表》，包括企业端接入服务器IP地址需求、应用接入端口、所选择的网络接入方式、技术负责人等，详见附件3；

- 如需通过专线接入，企业监控平台按照接入规范要求和网络接入方式，向通信运营商申请专线等相关通信线路；

- 广西道路运输车辆动态监控管理服务中心根据企业申请资料分配相关网络资源，下发《平台网络接入配置表》，详见附件4；

- 通信线路到位后，双方技术人员进行网络联调，实现网络接入。

- 3.接入注意事项

- 若选择IPSEC VPN的方式，则要求企业监控平台端网络接入设备需支持IPSEC VPN功能；

- 企业监控平台端须有固定公网IP作为VPN通道协商地址，与中心建立site-to-site VPN。

- 五、车辆接入流程

所有重点车辆都需安装合格的道路运输车辆卫星定位系统车载终端并接入到自治区监管总平台。

- 1.APN接入点

中国移动、中国联通和中国电信等其他运营商的APN接入点随后另行公布。

- 2.APN接入方式优势

APN（Access Point Name接入点名称）接入方式可以有效保证数据准确安全及时接入车辆动态监管平台。

- 3.平台通信SIM卡获取方式

终端与平台（或企业级运营中心后台）之间采用GPRS等无线通信的方式进行数据传输。用户可以直接从通信运营商处购买（或绑定原用卡）道路运输行业专用卡（无线通信SIM卡），也可以委托监控服务中心代为联系办理。

- 4.新增、更新和补装的重点车辆接入统一平台的流程

- 道路运输企业自行购买和安装全国重点营运车辆联网联控信息服务网（http://lwlk.mot.gov.cn/）公告的合格道路运输车辆卫星定位系统车载终端；

- 终端提供商或道路运输企业向广西道路运输车辆动态监控管理服务中心提交车辆接入申请材料，具体包括终端安装信息清单和安装准确性声明，详见附件6、7。道路运输企业在终端安装及终端安装信息登记完成后立即启动车辆后，应保证有数据传入自治区监管总平台；

- 2个工作日内广西道路运输车辆动态监控管理服务中心对申请材料进行审核，并确认车辆是否接入，自治区监管总平台以至少1条完整有效（完整信息包含车牌号码、所属公司、SIM卡号等安装信息清单里要求企业填写的资料以及车辆点火后上传的第一次定位信息）的卫星定位数据上传至自治区监管总平台为标准来判断是否为有效接入；

- 道路运输企业登录系统查询是否看到车辆接入数据（详见车辆接入确认部分），完成车辆的平台接入工作。

- 5.已安装卫星定位系统现有重点车辆接入流程

对于已安装卫星定位系统的现有重点车辆按照原有方式接入平台，并在规定日期前完成终端设备改造，完成改造后按本指南进行接入。

- 六、企业监控平台上传流程（数据上传）

- 1.上传接入点

企业监控平台上传运输车辆相关数据接入点在进行相关审核后再另行通知。

- 2.数据传输协议

企业监控平台上传运输车辆相关数据需符合中华人民共和国交通运输行业标准发布的《道路运输车辆卫星定位系统平台数据交换》（JT/T809-2011）。

- 3.数据传输要求

详见附件 5 《道路运输企业数据传输要求》。

- 七、车辆接入确认

- 1.市及区县交通行业管理部门如何确认车辆接入

各市交通行业管理部门均可通过用户名和密码直接登录自治区监管总平台（登录地址及登录方式另行通知）来查询并确认车辆是否有效接入。

- 2.平台用户名和密码申请

各地市交通行业管理部门可直接向广西道路运输车辆动态监控管理服务中心申请本单位的平台登录用户名和密码。为了保证数据安全，第一次登陆后，请及时修改密码。

- 3. 道路运输企业车辆接入确认

道路运输企业可向广西道路运输车辆动态监控管理服务中心申请登录自治区监管总平台的用户帐号和初始密码，登录（登录地址及登录方式另行通知）后可查询本企业车辆接入情况。

自治区监管总平台账户申请流程如下：

  - 运输企业填写《道路运输企业用户注册申请表》（详见附件8），并提交给广西道路运输车辆动态监控管理服务中心；

  - 广西道路运输车辆动态监控管理服务中心根据申请表分配运输企业管理员账号；

  - 广西道路运输车辆动态监控管理服务中心反馈《道路运输企业用户注册开通表》（详见附件9）。

- 七、平台接入业务办理窗口

广西道路运输车辆动态监控管理服务中心主要办理以下业务：

1．受理企业监控平台平台接入业务，接收企业监控平台提交的《平台接入申请表》（附件3），向企业监控平台下发《平台网络接入配置表》（附件4）。

2．受理车辆平台接入申请业务，接收终端提供商或道路运输企业提交的车辆接入申请材料，具体包括终端安装信息清单和安装准确性声明（附件6、7）。

3．受理道路运输企业平台用户注册业务，接收道路运输企业提交的《道路运输企业用户注册申请表》（附件8），向道路运输企业下发《道路运输企业用户注册开通表》（附件9）。

- 八、车辆业务办理

当所有数据都符合广西道路运输车辆动态监控管理服务中心审查合格后，可在区内各市车辆业务办理窗口打印车辆接入合格证，凭合格证可办理车辆相关业务（如车辆年审等）。

- 九、联系方式

广西道路运输车辆动态监控管理服务中心

地  址：南宁市滨湖路66号广西公路大厦19楼

联系人：张荣杰 15177128680

电  话：（0771）2115960

传  真：（0771）2115960

电子邮箱：gx_gps@163.com

广西车辆动态监控服务网：登录广西道路运输信息网（www.gxyz.gov.cn）可进入车辆动态监控服务网网页。

- 附录

- 附件1　广西道路运输车辆动态监管总平台终端接入检测申请表

| 广西道路运输车辆动态监管总 平台 终端接入检测申请表 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 申请单位 |  |  |  |
| 接入产品名称 |  |  |  |
| 型号规格 |  |  |  |
| 联系人 |  | 联系方式 |  |
| 申请单位已知晓终端产品须满足以下要求： - 申请接入的终端产品及型号规格已通过交通通信信息工程质量检测中心、交通部汽车挂车质量监督检验中心、交通部科学研究院交通工程检测中心或国家北京危险品运输监控设备检测检验中心等其中任一个检测部门的相关检测，并具有相应的产品检测报告； - 遵循中华人民共和国交通运输行业标准《道路运输车辆卫星定位系统车载终端技术要求》（JT/T 794-2011），通讯协议格式必须符合中华人民共和国交通运输行业标准《道路运输车辆卫星定位系统终端通讯协议及数据格式》（JT/T 808-2011）要求。 申请单位盖章： 日期： |  |  |  |

- 附件2　企业监控平台网络接入（数据接收、数据上传）拓扑示意图

注：A、B类接入企业的划分只是根据接入线路是否为专线，便于归类，没有其它任何实质意义。

- 附件3　企业监控平台接入申请表

| 广西道路运输车辆动态监管总平台 企业监控平台接入申请表 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 企业监控平台 运营管理单位 |  |  |  |
| 类型 | □终端厂商 □道路运输企业 □第三方运营企业 |  |  |
| 技术负责人 |  | 联系方式 |  |
| 企业联系地址 |  |  |  |
| 接入需求（企业端服务器IP地址数量需求及应用接入端口） |  |  |  |
| 网络接入类型 | □A类企业级运营平台 □B类企业级运营平台、 （专线接入） （VPN接入） |  |  |
| 网络接入信息 （B类接入企业填写） | 企业端公网IP： VPN接入设备型号： 注：VPN设备需支持IPsec，3DES加密 |  |  |
| 软件平台交换 接入配置 | 所属地市： 接入上级平台交换绑定（从链路IP、端口）： |  |  |
| 申请单位盖章： 日期： |  |  |  |

- 附件4　企业监控平台网络接入配置表

| 广西道路运输车辆动态监管总平台 企业监控平台网络接入配置表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业监控平台 运营管理单位 |  |  |  |  |
| 企业监控平台平台ID （下级平台接入码） |  |  |  |  |
| 自治区监管总平台 登录帐号 |  |  | 初始密码 |  |
| 中心联系人： |  |  | 电话 |  |
| 中心互联接入地址 | A类接入企业 |  | 中心端： 企业端： |  |
|  | B类接入企业 |  | 中心公网： 接入地址： |  |
| 企业端服务器IP地址分配 | 服务器IP： 掩码： 网关： |  |  |  |
| 移动终端IP地址池 |  |  |  |  |
| 软件平台交换 接入配置 | 所属地市： 中心数据交换IP地址分配： 接入上级平台交换IP地址绑定（从链路）： |  |  |  |
|  | 加密密钥 | M1： A1： C1： |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |

- 附件5　道路运输企业数据传输要求

道路运输企业上传运输车辆相关数据目前需实现以下功能：

《道路运输车辆卫星定位系统终端通讯协议及数据格式》（JT/T808-2011）中链路管理类、实时上传运输车辆定位信息。

- 附件6　道路运输车辆卫星定位系统车载终端安装信息清单

| 广西道路运输车辆动态监控管理总平台 道路运输车辆卫星定位系统车载终端安装信息清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 提交单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系人 |  |  |  |  | 联系方式 |  |  |  |
| 车牌号 | 车牌颜色 | 所属运输企业名称 | 车辆所属类型 | 终端厂商代码 | 终端厂商名称 | 型号规格 |  | SIM卡手机号 |

- 附件7　道路运输车辆卫星定位系统车载终端安装准确性声明

道路运输车辆卫星定位系统车载终端 安装准确性声明 本公司郑重声明：所呈交的《道路运输车辆卫星定位系统车载终端安装信息清单》是准确的。本公司对安装结果进行了严格的检查和核实，表中所有车牌号与SIM卡号等材料均一一对应、正确无误。若表中车牌号与SIM卡号等资料与实际情况有不符之处，本公司愿承担一切责任。 联系人： 联系方式： 公 司（公章）： 年 月 日

- 附件8　道路运输企业用户注册申请表

| 广西道路运输车辆动态监控管理总平台 道路运输企业用户注册申请表 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 道路运输企业名称 |  |  |  |
| 所属行业 |  |  |  |
| 联系人 |  | 联系方式 |  |
| 联系地址 |  |  |  |
| 申请单位盖章： 日期： |  |  |  |

- 附件9　道路运输企业用户注册开通表

| 广西道路运输车辆动态监控管理总平台 道路运输企业用户注册开通表 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 运输企业 |  |  |  |
| 运输企业管理员帐号 |  | 初始密码 |  |